Cheese Stick 3D

1. 문서의 목적

본 문서는 Cheese Stick의 내부 가속도 센서를 이용, Processing 언어로 제작된 Cheese Stick 3D의 코드 및 관련 library의 수정, 개선과 해당 프로그램의 사용을 원활히 함에 그 목적을 둔다.

2. Cheese Stick 및 BLE Dongle

Cheese stick은 BLE로 총 20byte의 패킷을 40ms마다 전송한다. 해당 Sensory 패킷의 7~12에 해당하는 가속도 센서의 값과 15번 패킷의 G-Sensor Event값을 가져와서 사용한다.

3. 코드

프로그램은 shapes3d library를 사용하며, 해당 라이브러리는 3d model의 texture 및 drawing에 사용되었다. 또한 Rain Class가 선언되었는데, 해당 class는 tap의 효과를 위하여 사용되었다.

Loop문 내부에* Cheese stick의 sensory packet에서 가져오는 값들이 구성되어 있으며 해당 loop문 내부는 매 80ms마다 갱신된다. 따라서 가속도 정보 및 tap 정보는 매 80ms마다 갱신된다**.
*Draw에 millis() 함수를 이용해서 timing을 잡고, 40ms마다 갱신할 수는 있지만 실시간 drawing에 있어서 큰 차이를 보이지 않는다. 또한 이렇게 하면 timing이 약간 어긋나는 순간에 입력이 끊겨서 들어가기 때문에 렉 걸린 것처럼 보여 오히려 좋지 않게 보인다.

**Cheese Stick의 library를 참고하면, 다양한 장치들[ex) cheese stick, pid, hat, neo]을 사용하기 위하여 해당 장치들을 20ms마다 처리 해놓게 구현 해 놓았고 loop은 cheese stick처리때 한 번 invoke되도록 코딩 되었다. 따라서 loop문 내부의 명령은 무조건 80ms마다 처리된다.

그 외의 유의사항으로는 Cheese stick의 free-fall ID는 매 추락시마다 1만큼 증가하는 형태로 구성 되어있다. 해당 변수를 저장하는 메모리가 quaternaries로 되어 있기 때문에, 3에서 다음 falling이 감지될 때 0으로 되돌아가게 된다(overflow).

다음은 함수 별 설명이다.

Rain 클래스: 해당 클래스는 tap의 effect로 사용되는 각 ellipse에 관한 class이다. 클래스는 rain이 생성될 때 생성자에 의해 tap 영역의 중앙에 x,y가 위치한다.
display 메소드는 xpos, ypos와 r을 참고하여 ellipse를 그리고, 이는 nofill과 함께 사용되어 원을 그리게 된다. 또한 move 메소드에서 fo_speed 상수에 의해 r이 증가되고, 이는 원이 점점 커져서 퍼져나가는 시각적 효과를 낸다. 이 때 만약 max_r보다 r이 커졌을 경우 class의 del이 true로 바뀌며, 삭제 상태를 나타내게 된다.

Tap: Rain 클래스를 실질적으로 이 함수에서 사용하며, 매 frame 마다 호출된다. Cheese stick의 tap 값이 0보다 크게 되면 tap이 발생했다는 의미이므로, rain 클래스 리스트인 rains에 새로운 rain class를 더하게 되고, tap 변수가 true로 바뀌며 tap이 진행중임을 알린다. 그리고 tap 내에서 각 rain class를 display하고, move 하도록 한다. 이러한 과정이 매 frame마다 초당 60번 일어나므로, 자연스럽게 가상의 중심 점으로부터 원이 점점 넓게 퍼져 나가는 애니메이션을 연출할 수 있다.

*cheese stick 라이브러리를 보다 보니, 변수의 값에 따라 어느 부분에서 tap이 일어났는지를 알 수 있도록 구현되어 있음을 확인할 수 있었다. 따라서 이를 이용하여, tap의 방향에 의해서 3d model 영역에서 부채꼴의 호 부분 형태의 파형이 퍼져 나가도록 추가 구현이 가능할 것으로 보인다.

Fall: 해당 함수에선 cheese stick이 낙하중인지에 대한 flag와 낙하했다면 해당 낙하를 3d model에 밑으로 떨어졌다가 다시 올라오는 효과를 주는 변수를 다룬다. Sv_fall로 낙하 변수를 저장했다가, 만약 sensory packet에서 가져온 값과 다르면 낙하가 일어났다는 뜻이므로 낙하 효과를 주도록 fallR을 200만큼 놓고, 다시 돌아올 수 있도록/낙하 변수가 true에서 false로 다시 바뀌도록 fallR변수를 매 호출마다 5만큼 감소시키게 된다. 결국 fallR은 0으로 내려가 있을 것이며 cheese_fall 값이 false로 다시 변경 될 것이다.

참고: Fall_ID 값은 치즈 스틱 내부의 메모리에서 값을 가져오므로, 프로그램 첫 실행시 값이 0이 아닐수 있음에 유의

Draw: 프로그램에서 일어나는 전반적인 draw를 다루며 해당 프로그램은 화면에 표시하는 것이 전부인 프로그램이므로 핵심 함수이다. Tap과 fall 함수가 여기에 놓여져 있어서 frame마다 실행되도록 되어 있으며, shapes3d의 box class가 box.draw로 그려지고 있다. 또한 해당 함수부에서 pitch와 roll이 계산되어, 현재 가속도 센서의 값을 바탕으로 3d 모델 클래스인 box를 회전시키게 된다. 이 때, easing을 주어 부드럽게 움직이도록 구현해 놓기 위해서 CalcSum 함수가 사용되었다. 합을 size로 나누어, 즉 최근 10개의 값의 평균을 내 움직이도록 구현되었다.

CalcSum: easing 효과를 위해 존재하는 함수이며, 해당 list(pitch, roll)의 모든 값의 합을 구해주는 함수이다. draw에서 매 번 실행될 때마다 현재 roll 혹은 pitch의 값을 apeend 한 후, 해당 값을 sum 변수에 더하게 된다. 만약 list entry가 10개가 넘어가면 가장 오래된 값을 list에서 삭제하고 이를 sum에서 빼주어서 가장 최근 10개의 값의 합을 항상 유지하도록 한다.

4. 프로그램 동작

프로그램을 실행하면 크게 3개의 구역으로 나뉘어져 있음을 확인할 수 있다. 이 때, 왼쪽 구역은 실시간 3d model이며, 오른쪽 위는 tap, 오른쪽 아래는 현재 내부 센서의 값을 표시한다.

fall event가 발생할 경우 모델이 갑자기 밑으로 갔다가 떠오르는 식의 특별 연출이 일어나도록 구현되어 있다.

Tap event가 발생할 경우 원이 생성되어 점점 퍼져 나가며 희미해지는 효과를 볼 수 있다.